- Правительство Российской Федерации

Постановление

от 12 октября 2005 г. № 609

Об утверждении технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2006 № 718, от 26.11.2009 № 956)

В соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

Указанный технический регламент вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования настоящего Постановления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствие с техническим регламентом, утвержденным настоящим Постановлением, ко дню вступления в силу указанного регламента.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.Фрадков

- Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 октября 2005 г. № 609

Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.11.2006 № 718, от 26.11.2009 № 956)

1. Настоящий регламент применяется в целях защиты населения и окружающей среды от воздействия выбросов автомобильной техникой вредных (загрязняющих) веществ.

2. В соответствии с Федеральными законами "О техническом регулировании", "О безопасности дорожного движения", "Об охране атмосферного воздуха", "О защите прав потребителей", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и Соглашением о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, подписанным в г. Женеве (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 16 октября 1995 г.), настоящий регламент устанавливает требования к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автомобильной техникой, оборудованной двигателями внутреннего сгорания.

3. Используемые в настоящем регламенте понятия означают следующее:

"автомобильная техника" - колесные транспортные средства, предназначенные для буксировки полуприцепов (седельные тягачи), перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них, и подлежащие регистрации в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

"автомобильная техника, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации" - не находившаяся ранее в эксплуатации на территории Российской Федерации, изготовленная в Российской Федерации (в условиях серийного производства и в единичных экземплярах) или ввозимая на срок более чем 6 месяцев на территорию Российской Федерации автомобильная техника независимо от объема ввозимой партии и даты выпуска, которой является дата оформления паспорта транспортного средства;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

"выбросы" - выбросы вредных (загрязняющих)  веществ,  которыми

являются   отработанные   газы   двигателей  внутреннего  сгорания

и испарения  топлива  автомобильной  техники,  содержащие  вредные

(загрязняющие) вещества (оксид углерода (CO), углеводороды (C H ),

m n

оксиды азота (NO ) и дисперсные частицы);

x

"газовый двигатель" - двигатель, работающий на сжиженном нефтяном или природном газе;

"двигатели  внутреннего  сгорания,  выпускаемые в обращение на

территории  Российской  Федерации"  -  изготовленные  в Российской

Федерации   или   ввозимые   на  территорию  Российской  Федерации

двигатели  внутреннего  сгорания, предназначенные для установки на

автомобильной  технике  категорий M  максимальной массой свыше 3,5

1

т,  M ,  M ,  N ,  N , подлежащей оценке соответствия требованиям,

2    3    2    3

установленным настоящим регламентом;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

"дизель" - двигатель, работающий по принципу воспламенения от сжатия;

"искровой двигатель" - двигатель с принудительным зажиганием, работающий на бензине или газовом топливе;

"Правила ЕЭК ООН" - Правила Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций согласно приложению № 1, принятые в соответствии с указанным в пункте 2 настоящего регламента Соглашением, применяемые в целях настоящего регламента;

"одобрение типа транспортного средства" - документ, удостоверяющий соответствие автомобильной техники, выпускаемой в обращение, отнесенной к одному типу, требованиям, установленным в отношении этого типа;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

"технические нормативы выбросов" - устанавливаемые в отношении автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания нормативы выбросов, которые отражают максимально допустимую массу выбросов в атмосферу в расчете на единицу произведенной автомобильной техникой и двигателями внутреннего сгорания работы или пробега;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

"экологический класс" - классификационный код, характеризующий автомобильную технику и двигатель внутреннего сгорания в зависимости от уровня выбросов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

4.    Объектами    технического     регулирования     являются

автомобильная    техника   и   двигатели   внутреннего   сгорания,

предназначенные  для  установки на автомобильной технике категорий

M   максимальной массой свыше 3,5 т, M , M , N , N , выпускаемые в

1                                    2   3   2   3

обращение  на территории Российской Федерации. Действие настоящего

регламента не распространяется на:

а)  автомобильную технику категории M , с даты выпуска которой

1

прошло  30  и более лет, с оригинальными двигателем, кузовом и при

наличии   -   рамой,   сохраненными   или  отреставрированными  до

оригинального состояния;

б) автомобильную технику, ввозимую на территорию Российской Федерации в качестве личного имущества физическими лицами, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, либо признанными в установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами;

в) автомобильную технику, ввозимую на территорию Российской Федерации физическими лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, приобретенную ими до вступления в силу настоящего регламента;

г) автомобильную технику, принадлежащую физическим лицам, ранее зарегистрированную в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации;

д) двигатели внутреннего сгорания, поставляемые в качестве запасных частей с целью ремонта находящейся в эксплуатации автомобильной техники;

е) двигатели внутреннего сгорания, поставляемые с целью установки на автомобильную технику, не предназначенную для выпуска в обращение на территории Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

5. Автомобильная техника подразделяется на следующие типы:

а)  легковые  автомобили  (код ТН ВЭД России 8703  (кроме 8703

10),  код  ОКП  45  1400  (кроме 45 1460, 45 1482)) категории M  с

1

двигателями   внутреннего  сгорания,  используемые  для  перевозки

пассажиров,  имеющие  не  более  8  мест  для сидения, кроме места

водителя;

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

б) автобусы (код ТН ВЭД России 8702, код ОКП 45 1700 (кроме 45 1782)), а также изготовленная на их базе автомобильная техника специального назначения, имеющая свои коды ТН ВЭД России и ОКП, с двигателями внутреннего сгорания категорий:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

M  максимальной    массой  не  более  5  т,  используемые  для

2

перевозки  пассажиров,  имеющие  более  8 мест  для сидения, кроме

места водителя;

M   максимальной  массой свыше 5 т, используемые для перевозки

3

пассажиров,  имеющие  более  8  мест  для   сидения,  кроме  места

водителя;

в) грузовые автомобили (коды ТН ВЭД России 8701, 8704, 8705, коды ОКП 45 1100, 45 2100, 45 2210, 45 2220, 45 2310, 45 2320, 45 2330), а также изготовленная на их базе автомобильная техника специального назначения, имеющая свои коды ТН ВЭД России и ОКП, с двигателями внутреннего сгорания категорий:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

N   максимальной  массой  не  более 3,5  т,  используемые  для

1

перевозки грузов и установленного на них оборудования;

N    максимальной   массой  свыше  3,5 т,  но  не  более 12 т,

2

используемые   для   перевозки  грузов  и  установленного  на  них

оборудования;

N   максимальной массой свыше 12 т, используемые для перевозки

3

грузов и установленного на них оборудования.

6. Автомобильная техника и двигатели внутреннего сгорания подразделяются на экологические классы согласно приложению № 2.

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

7. Сведения об экологическом классе вносятся в действующие на территории Российской Федерации документы, идентифицирующие автомобильную технику.

8. Техническими требованиями к автомобильной технике и двигателям внутреннего сгорания являются следующие:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

а) в отношении автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания экологического класса 2:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий  M ,  M   максимальной  массой

1    2

не более 3,5 т, N  с искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми)

1

и   дизелями  -  технические  нормативы  выбросов, предусмотренные

Правилами  ЕЭК ООН № 83-04  (уровни  выбросов  B, C, D), Правилами

ЕЭК ООН № 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий M  максимальной  массой  свыше

1

3,5 т,  M , M , N , N , N   с  дизелями  и  газовыми двигателями -

2   3   1   2   3

технические  нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН

№ 49-02   (уровень  выбросов  B),   Правилами  ЕЭК  ООН  № 24-03 с

дополнением 1 (только для дизелей);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий M  максимальной  массой  свыше

1

3,5 т,  M , M , N , N  с  искровыми  (бензиновыми)  двигателями  -

2   3   2   3

технические   нормативы   выбросов   (CO  -  55 г/кВт.ч,  C H    -

m n

2,4 г/кВт.ч,  NO  - 10 г/кВт.ч)  при  испытаниях,  предусмотренных

x

Правилами ЕЭК ООН № 49-03 (испытательный цикл ESC);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

дизелей  и  газовых  двигателей, предназначенных для установки

на  автомобильную  технику  категорий M  максимальной массой свыше

1

3,5  т,  M ,  M ,  N ,  N ,  N , - технические нормативы выбросов,

2    3    1    2    3

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН № 49-02 (уровень выбросов B),

Правилами ЕЭК ООН № 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

искровых    двигателей   (бензиновых),   предназначенных   для

установки  на  автомобильную  технику  категорий  M   максимальной

1

массой  свыше  3,5  т,  M ,  M ,  N ,  N , - технические нормативы

2    3    2    3

выбросов  (CO - 55 г/кВт.ч, C H  - 2,4 г/кВт.ч, NO  - 10  г/кВт.ч)

m n                  x

при   испытаниях,   предусмотренных  Правилами  ЕЭК  ООН  №  49-03

(испытательный цикл ESC);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

б) в отношении автомобильной техники  и двигателей внутреннего

сгорания экологического класса 3:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий  M ,  M   максимальной  массой

1    2

не более 3,5 т, N  с искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми)

1

и  дизелями  -  технические  нормативы  выбросов,  предусмотренные

Правилами ЕЭК ООН №  83-05 с исправлениями и дополнениями (уровень

выбросов А), Правилами ЕЭК ООН № 24-03 с дополнением 1 (только для

дизелей);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий M  максимальной  массой  свыше

1

3,5 т, M , M , N , N , N   с  дизелями  и газовыми  двигателями  -

2   3   1   2   3

технические нормативы  выбросов,   предусмотренные  Правилами  ЕЭК

ООН  № 49-04 (уровень  выбросов A),  Правилами  ЕЭК ООН № 24-03  с

дополнением 1 (только для дизелей);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий M  максимальной  массой  свыше

1

3,5 т, M , M , N , N   с  искровыми  (бензиновыми)  двигателями  -

2   3   2   3

технические    нормативы   выбросов    (CO  -  20 г/кВт.ч,  C H  -

m n

1,1 г/кВт.ч,  NO  - 7 г/кВт.ч)   при  испытаниях,  предусмотренных

x

Правилами № 49-03 (испытательный цикл ESC);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий  M   максимальной массой свыше

1

3,5 т,  M , M , N , N  повышенной   проходимости   с   дизелями  -

2   3   2   3

технические  нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН

№ 96-01 с дополнениями, Правилами ЕЭК ООН № 24-03 с дополнением  1

(только  для дизелей);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

дизелей   и  газовых двигателей, предназначенных для установки

на  автомобильную  технику  категорий M  максимальной массой свыше

1

3,5  т,  M ,  M ,  N ,  N ,  N , - технические нормативы выбросов,

2    3    1    2    3

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН № 49-04 (уровень выбросов A),

Правилами ЕЭК ООН № 24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

дизелей,   предназначенных   для  установки  на  автомобильную

технику  категорий M  максимальной массой свыше 3,5 т, M , M , N ,

1                                   2   3   1

N ,  N  повышенной проходимости, - технические нормативы выбросов,

2    3

предусмотренные Правилами ЕЭК ООН № 96-01, 24-03 с дополнением 1;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

искровых    (бензиновых)   двигателей,   предназначенных   для

установки  на  автомобильную  технику  категорий  M   максимальной

1

массой  свыше  3,5  т,  M ,  M ,  N ,  N , - технические нормативы

2    3    2    3

выбросов  (CO  -  20 г/кВт.ч, C H  - 1,1 г/кВт.ч, NO  - 7 г/кВт.ч)

m n                  x

при  испытаниях,  предусмотренных Правилами № 49-03 (испытательный

цикл ESC);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

в) в отношении автомобильной техники и  двигателей внутреннего

сгорания экологического класса 4:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий  M ,  M   максимальной  массой

1    2

не более 3,5 т, N  с искровыми двигателями (бензиновыми, газовыми)

1

и  дизелями  -  технические  нормативы  выбросов,  предусмотренные

Правилами ЕЭК ООН № 83-05 с  исправлениями и дополнениями (уровень

выбросов B),  Правилами  ЕЭК ООН  № 24-03  с дополнением 1 (только

для дизелей);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной  техники категорий M  максимальной массой  свыше

1

3,5  т,  M ,  M ,  N ,  N , N  с дизелями и газовыми двигателями -

2    3    1    2   3

технические  нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН

№  24-03  с  дополнением  1  (только  для  дизелей), а также до 31

декабря  2011 г. - Правилами ЕЭК ООН № 49-04 (уровень выбросов B1)

и с 1 января 2012 г. - Правилами ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов

B1);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной техники категорий M   максимальной  массой свыше

1

3,5 т, M , M , N , N , N   с искровыми (бензиновыми) двигателями -

2   3   1   2   3

технические    нормативы    выбросов   (CO - 4 г/кВт.ч,   C H    -

m n

0,55 г/кВт.ч, NO   - 2 г/кВт.ч)  при  испытаниях,  предусмотренных

x

Правилами ЕЭК ООН № 49-03 (испытательный цикл ESC);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

автомобильной  техники категорий M  максимальной массой  свыше

1

3,5  т,  M , M , N , N  повышенной проходимости, с приводом на все

2   3   2   3

колеса,  в  том  числе  с  отключаемым  приводом  одной  из  осей,

автомобильной  техники категорий N , N   специального  назначения,

2   3

классифицируемой  по коду ТН ВЭД России 8705 и кодам ОКП 36 0000 и

43  0000,  а  также базовой автомобильной техники, предназначенной

для  изготовления  указанной  автомобильной  техники  специального

назначения,   с   дизелями   -   технические  нормативы  выбросов,

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН  № 96-02, Правилами ЕЭК ООН №

24-03 с дополнением 1 (только для дизелей);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

дизелей и газовых двигателей, предназначенных для установки на

автомобильную  технику  категорий M  максимальной массой свыше 3,5

1

т,   M ,  M ,  N ,  N ,  N ,  -  технические  нормативы  выбросов,

2    3    1    2    3

предусмотренные  Правилами ЕЭК ООН № 24-03 с дополнением 1 (только

для  дизелей), а также до 31 декабря 2011 г. - Правилами ЕЭК ООН №

49-04  (уровень  выбросов B1) и с 1 января 2012 г. - Правилами ЕЭК

ООН № 49-05 (уровень выбросов B1);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

дизелей,   предназначенных   для  установки  на  автомобильную

технику  категорий M  максимальной массой свыше 3,5 т, M , M , N ,

1                                   2   3   1

N ,  N   повышенной  проходимости, с приводом на все колеса, в том

2    3

числе   с  отключаемым  приводом  одной  из  осей,  -  технические

нормативы  выбросов,  предусмотренные  Правилами  ЕЭК ООН № 96-02,

24-03 с дополнением 1;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

искровых    (бензиновых)   двигателей,   предназначенных   для

установки  на  автомобильную  технику  категорий  M   максимальной

1

массой  свыше  3,5  т,  M ,  M ,  N ,  N , - технические нормативы

2    3    2    3

выбросов  (CO  -  4 г/кВт.ч, C H  - 0,55 г/кВт.ч, NO  - 2 г/кВт.ч)

m n                   x

при   испытаниях,   предусмотренных  Правилами  ЕЭК  ООН  №  49-04

(испытательный цикл ESC);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

г) в отношении автомобильной техники и двигателей  внутреннего

сгорания экологического класса 5:

автомобильной  техники  категорий  M ,  N ,  а также M , N  (в

1    1            2   2

соответствии  с  областью  применения  Правил  ЕЭК  ООН № 83-06) с

газовыми,   искровыми   (бензиновыми)  двигателями  и  дизелями  -

технические  нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН

№  83-06  (уровень  выбросов  Евро-5), Правилами ЕЭК ООН № 24-03 с

дополнением 1 (только для дизелей);

автомобильной  техники  категорий M  максимальной массой свыше

1

3,5  т,  M ,  M ,  N ,  N , N  с дизелями и газовыми двигателями -

2    3    1    2   3

технические  нормативы выбросов, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН

№  49-05  (уровни  выбросов  B2,  C),  Правилами ЕЭК ООН № 24-03 с

дополнением 1 (только для дизелей);

дизелей и газовых двигателей, предназначенных для установки на

автомобильную  технику  категорий M  максимальной массой свыше 3,5

1

т,   M ,  M ,  N ,  N ,  N ,  -  технические  нормативы  выбросов,

2    3    1    2    3

предусмотренные  Правилами  ЕЭК  ООН № 49-05 (уровень выбросов B2,

C),  Правилами  ЕЭК  ООН  №  24-03  с  дополнением  1  (только для

дизелей).

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

9. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 26.11.2009 № 956.

10. Уровень выбросов автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания, выпускаемых в обращение, на дату производства, не должен превышать технические нормативы, указанные в пункте 8 настоящего регламента.

Запрещается выпуск в обращение автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания, имеющих экологический класс ниже действующего экологического класса, после даты вступления в силу требований следующего экологического класса, установленной пунктом 14 настоящего регламента. Указанное положение не распространяется на автомобильную технику и двигатели внутреннего сгорания, имеющие соответствующие документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего регламента.

(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

11. Соответствие автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания требованиям настоящего регламента удостоверяет сообщение, касающееся официального утверждения типа транспортного средства и (или) двигателя, предусмотренное Правилами ЕЭК ООН, или сертификат соответствия, выдаваемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

12. Порядок подтверждения соответствия автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания требованиям настоящего регламента определен Правилами ЕЭК ООН.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

13. Максимальный срок действия сертификатов соответствия настоящему регламенту не превышает 4 лет.

Максимальный срок действия одобрения типа транспортного средства не превышает 3 лет.

Срок действия одобрений типа транспортного средства и сертификатов соответствия в отношении автомобильной техники экологического класса 3 и сертификатов соответствия в отношении двигателей внутреннего сгорания экологического класса 3 со сроком окончания действия 31 декабря 2009 г. продлевается до 31 декабря 2011 г.

Срок действия одобрений типа транспортного средства и сертификатов соответствия в отношении автомобильной техники экологического класса 4 и сертификатов соответствия в отношении двигателей внутреннего сгорания экологического класса 4, выданных до 31 декабря 2013 г., продлевается до 31 декабря 2014 г.

Выдача одобрений типа транспортного средства и сертификатов соответствия в отношении автомобильной техники соответствующего экологического класса и сертификатов соответствия в отношении двигателей внутреннего сгорания соответствующего экологического класса допускается не позднее сроков, предусмотренных пунктом 14 настоящего регламента. Указанное положение не накладывает ограничений на возможность оформления одобрений типа транспортного средства в отношении автомобильной техники, изготавливаемой с использованием выпущенной в обращение базовой автомобильной техники, производимой другими изготовителями, а также на возможность изменения действующих одобрений типа транспортного средства и распространения их действия на модификации типов транспортных средств с внесенными изменениями в конструкцию, не влияющими на выполнение технических требований, указанных в пункте 8 настоящего регламента.

В отношении автомобильной техники, изготавливаемой с использованием выпущенной в обращение базовой автомобильной техники, производимой другими изготовителями, действие одобрений типа транспортного средства ограничивается следующими сроками:

при использовании базовой автомобильной техники экологического класса 3 - 31 декабря 2012 г.;

при использовании базовой автомобильной техники экологического класса 4 - 31 декабря 2015 г.

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

14. Введение в действие технических нормативов выбросов в отношении автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, и двигателей внутреннего сгорания осуществляется в следующие сроки:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

а) экологического класса 2 - с даты вступления в силу настоящего регламента;

б) экологического класса 3 - с 1 января 2008 г.;

в) экологического класса 4 - с 1 января 2010 г.;

г) экологического класса 5 - с 1 января 2014 г.

- Приложение № 1

к техническому регламенту

"О требованиях к выбросам автомобильной

техникой, выпускаемой в обращение

на территории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) веществ"

Перечень правил европейской экономической комиссии организации объединенных наций, применяемых для целей технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращениена территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

1. Правила ЕЭК ООН № 24 (24-03 <*>) "Единообразные предписания, касающиеся:

<*> Номера поправок, которыми вносятся изменения в Правила ЕЭК ООН.

I. официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ;

II. официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции;

III. официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ;

IV. измерения полезной мощности двигателей с воспламенением от сжатия".

2. Правила ЕЭК ООН № 49 (49-02, 49-03, 49-04, 49-05 <*>) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

<*> Номера поправок, которыми вносятся изменения в Правила ЕЭК ООН.

3. Правила ЕЭК ООН № 83 (83-02, 83-03, 83-04, 83-05, 83-06 <*>) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выброса загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

<*> Номера поправок, которыми вносятся изменения в Правила ЕЭК ООН.

4. Правила ЕЭК ООН № 96 (96-01, 96-02 <*>) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия для установки на сельскохозяйственных тракторах и внедорожной технике в отношении выброса загрязняющих веществ этими двигателями".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

<*> Номера поправок, которыми вносятся изменения в Правила ЕЭК ООН.

- Приложение № 2

к техническому регламенту

"О требованиях к выбросам автомобильной

техникой, выпускаемой в обращение

на территории Российской Федерации,

вредных (загрязняющих) веществ"

Экологическая классификация автомобильной техники и двигателей внутреннего сгорания в зависимости от уровня выбросов вредных (загрязняющих) веществ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2009 № 956)

─────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────

Экологи-│    Категории и подгруппы     │     Нормативные документы,

ческий  │   автомобильной техники и    │  устанавливающие требования к

класс   │    двигателей внутреннего    │  экологическим характеристикам

│           сгорания           │     автомобильной техники и

│                              │ двигателей внутреннего сгорания

│                              │(технические нормативы выбросов)

─────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────

0     M , M  максимальной массой не  Правила ЕЭК ООН

1   2                         N 83-02, уровень выбросов A

более 3,5 т, N  с искровыми

1

(бензиновыми, газовыми)

двигателями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 49-01

1

3,5 т, M , M , N , N , N  с

2   3   1   2   3

дизелями

M  максимальной массой свыше   CO - 85 г/кВт.ч, C H  -

1                                               m n

3,5 т, M , M , N , N  с        5 г/кВт.ч, NO  - 17 г/кВт.ч

2   3   2   3                       x

искровыми (бензиновыми)        (9-режимный испытательный цикл)

двигателями

дизели и газовые двигатели,    Правила ЕЭК ООН N 49-01

предназначенные для установки

на автомобильную технику

категорий M  максимальной

1

массой свыше 3,5 т, M , M ,

2   3

N , N , N

1   2   3

искровые (бензиновые)          CO - 85 г/кВт.ч, C H  -

двигатели, предназначенные для                   m n

установки на автомобильную     5 г/кВт.ч, NO  - 17 г/кВт.ч

технику категорий M                         x

1           (9-режимный испытательный цикл)

максимальной массой свыше 3,5

т, M , M , N , N , N

2   3   1   2   3

1     M , M  максимальной массой не  Правила ЕЭК ООН N 83-02, уровни

1   2                         выбросов B, C соответственно

более 3,5 т, N  с искровыми

1

(бензиновыми, газовыми)

двигателями и дизелями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень

1                             выбросов A

3,5 т, M , M , N , N , N  с

2   3   1   2   3

газовыми двигателями и

дизелями

M  максимальной массой свыше   CO - 72 г/кВт.ч, C H  -

1                                               m n

3,5 т, M , M , N , N  с        4 г/кВт.ч, NO  - 14 г/кВт.ч

2   3   2   3                       x

искровыми (бензиновыми)        (9-режимный испытательный цикл)

двигателями

дизели и газовые двигатели,    Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень

предназначенные для установки  выбросов A

на автомобильную технику

категорий M  максимальной

1

массой свыше 3,5 т, M , M ,

2   3

N , N , N

1   2   3

искровые (бензиновые)          CO - 72 г/кВт.ч, C H  -

двигатели, предназначенные для                   m n

установки на автомобильную     4 г/кВт.ч, NO  - 14 г/кВт.ч

технику категорий M                         x

1           (9-режимный испытательный цикл)

максимальной массой свыше 3,5

т, M , M , N , N , N

2   3   1   2   3

2     M , M  максимальной массой не  Правила ЕЭК ООН N 83-04, уровни

1   2                         выбросов B, C, D соответственно

более 3,5 т, N  с искровыми

1

(бензиновыми, газовыми)

двигателями и дизелями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень

1                             выбросов B

3,5 т, M , M , N , N , N  с

2   3   1   2   3

газовыми двигателями и

дизелями

M  максимальной массой свыше   CO - 55 г/кВт.ч, C H  -

1                                               m n

3,5 т, M , M , N , N  с        2,4 г/кВт.ч, NO  - 10 г/кВт.ч

2   3   2   3                         x

искровыми (бензиновыми)        (при испытаниях по Правилам ЕЭК

двигателями                    ООН N 49-03, испытательный цикл

ESC)

дизели и газовые двигатели,    Правила ЕЭК ООН N 49-02, уровень

предназначенные для установки  выбросов B

на автомобильную технику

категорий M  максимальной

1

массой свыше 3,5 т, M , M ,

2   3

N , N , N

1   2   3

искровые (бензиновые)          CO - 55 г/кВт.ч, C H  -

двигатели, предназначенные для                   m n

установки на автомобильную     2,4 г/кВт.ч, NO  - 10 г/кВт.ч

технику категорий M                           x

1           (при испытаниях по Правилам ЕЭК

максимальной массой свыше 3,5  ООН N 49-03, испытательный цикл

т, M , M , N , N , N           ESC)

2   3   1   2   3

3     M , M  максимальной массой не  Правила ЕЭК ООН N 83-05, уровень

1   2                         выбросов A

более 3,5 т, N  с искровыми

1

(бензиновыми, газовыми)

двигателями и дизелями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень

1                             выбросов A

3,5 т, M , M , N , N , N  с

2   3   1   2   3

газовыми двигателями и

дизелями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 96-01

1

3,5 т, M , M , N , N , N

2   3   1   2   3

повышенной проходимости с

дизелями

M  максимальной массой свыше   CO - 20 г/кВт.ч, C H  -

1                                               m n

3,5 т, M , M , N , N  с        1,1 г/кВт.ч, NO  - 7 г/кВт.ч

2   3   2   3                         x

искровыми (бензиновыми)        (при испытаниях по Правилам ЕЭК

двигателями                    ООН N 49-03, испытательный цикл

ESC)

дизели и газовые двигатели,    Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень

предназначенные для установки  выбросов A

на автомобильную технику

категорий M  максимальной

1

массой свыше 3,5 т, M , M ,

2   3

N , N , N

1   2   3

дизели, предназначенные для    Правила ЕЭК ООН N 96-01

установки на автомобильную

технику категорий M

1

максимальной массой свыше 3,5

т, M , M , N , N , N

2   3   1   2   3

повышенной проходимости, с

приводом на все колеса, в том

числе с отключаемым приводом

одной из осей

искровые (бензиновые)          CO - 20 г/кВт.ч, C H  -

двигатели, предназначенные для                   m n

установки на автомобильную     1,1 г/кВт.ч, NO  - 7 г/кВт.ч

технику категорий M                           x

1           (при испытаниях по Правилам ЕЭК

максимальной массой свыше 3,5  ООН N 49-03, испытательный цикл

т, M , M , N , N , N           ESC)

2   3   1   2   3

4     M , M  максимальной массой не  Правила ЕЭК ООН N 83-05, уровень

1   2                         выбросов B

более 3,5 т, N  с искровыми

1

(бензиновыми, газовыми)

двигателями и дизелями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень

1                             выбросов B1 - до 31 декабря 2011

3,5 т, M , M , N , N , N  с    г.

2   3   1   2   3      Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень

газовыми двигателями и         выбросов B1 - с 1 января 2012 г.

дизелями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 96-02

1

3,5 т, M , M , N , N , N

2   3   1   2   3

повышенной проходимости, с

приводом на все колеса, в том

числе с отключаемым приводом

одной из осей, с дизелями

M  максимальной массой свыше   CO - 4 г/кВт.ч, C H  -

1                                              m n

3,5 т, M , M , N , N  с        0,55 г/кВт.ч, NO  - 2 г/кВт.ч

2   3   2   3                          x

искровыми (бензиновыми)        (при испытаниях по Правилам ЕЭК

двигателями                    ООН N 49-03, испытательный цикл

ESC)

дизели и газовые двигатели,    Правила ЕЭК ООН N 49-04, уровень

предназначенные для установки  выбросов B1 - до 31 декабря 2011

на автомобильную технику       г.

категорий M  максимальной      Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень

1                   выбросов B1 - с 1 января 2012 г.

массой свыше 3,5 т, M , M ,

2   3

N , N , N

1   2   3

дизели, предназначенные для    Правила ЕЭК ООН N 96-02

установки на автомобильную

технику категорий M

1

максимальной массой свыше 3,5

т, M , M , N , N , N

2   3   1   2   3

повышенной проходимости, с

приводом на все колеса, в том

числе с отключаемым приводом

одной из осей

искровые (бензиновые)          CO - 4 г/кВт.ч, C H  -

двигатели, предназначенные для                  m n

установки на автомобильную     0,55 г/кВт.ч, NO  - 2 г/кВт.ч

технику категорий M                            x

1           (при испытаниях по Правилам ЕЭК

максимальной массой свыше 3,5  ООН N 49-03, испытательный цикл

т, M , M , N , N , N           ESC)

2   3   1   2   3

5     M , M  максимальной массой не  Правила ЕЭК ООН N 83-06, уровень

1   2                         выбросов Евро-5

более 3,5 т, N  с искровыми

1

(бензиновыми, газовыми)

двигателями и дизелями

M  максимальной массой свыше   Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень

1                             выбросов B2, C

3,5 т, M , M , N , N , N  с

2   3   1   2   3

газовыми двигателями и

дизелями

дизели и газовые двигатели,    Правила ЕЭК ООН N 49-05, уровень

предназначенные для установки  выбросов B2, C

на автомобильную технику

категорий M  максимальной

1

массой свыше 3,5 т, M , M ,

2   3

N , N , N

1   2   3

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение № 3

к специальному техническому

регламенту "О требованиях

к выбросам автомобильной

техникой, выпускаемой

в обращение на территории

Российской Федерации, вредных

(загрязняющих) веществ"

Основные технические требования к характеристикам топлива для автомобильной техники

Исключены. - Постановление Правительства РФ от 26.11.2009 № 956.